# Būvprojekta sastāvs

| Sējuma Nr. | Sējuma nosaukums | Marka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vispārīgā daļa. Teritorijas sadaļa un ģenerālplāns (TS). Darbu organizācijas projekts (DOP). Ekonomikas daļa. Būvdarbu apjomu saraksts (BA) | TS, DOP, BA |
| 2. | Ekonomikas daļa. Izmaksu aprēķins (T). | T |

# Sējuma saturs

Būvprojekta sastāvs	2

Sējuma saturs	3

Vispārīgā daļa	5

1.	Dokumenti būvprojekta izstrādes uzsākšanai	6

1.1.	Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti	6

1.1.1.	SIA “A Vide” komersanta reģistrācijas apliecība	6

1.1.2.	SIA “A Vide” būvkomersanta reģistrācijas apliecība	7

1.1.3.	Būvprojekta vadītāja Jāņa Štekela būvprakses sertifikāts	8

1.2.	Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana	9

1.3.	Projektēšanas uzdevums	11

1.4.	Tehniskie noteikumi	14

1.4.1.	SIA „Rīgas meži”	14

1.4.2.	Valsts vides dienesta, Lielrīgas reģionālās vides pārvalde	15

1.4.3.	VAS „Latvijas Valsts ceļi”	19

1.4.4.	VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”	21

1.5.	Citi dokumenti	23

1.5.1.	Vides pārraudzības biroja Lēmums Nr.228	23

Teritorijas sadaļa un ģenerālplāns	34

2.	Skaidrojošais apraksts	35

2.1.	Ievads	35

2.2.	Esošā situācija	37

2.3.	Projekta risinājumi	41

2.3.1.	Mazās Dubkalnu ūdenstilpnes aizbēršana	41

2.3.2.	Ceļa trase	42

2.3.3.	Ceļa šķērsprofils un segas konstrukcija	43

2.3.4.	Ceļa garenprofils	43

2.3.5.	Ūdens atvades sistēma	43

2.3.6.	Satiksmes organizācija	44

2.3.7.	Esošās Dubkalnu ūdenskrātuves krastu nostiprināšana	45

3.	Rasējumi	46

Darbu organizācijas projekts (DOP)	57

4.	Skaidrojošais apraksts	58

4.1.	Ievads	58

4.2.	Sagatavošanas darbi	58

4.3.	Veicamo darbu secība	59

4.4.	Būvdarbu pabeigšana	60

4.5.	Vides aizsardzības prasības	60

4.6.	Drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumi. Darba aizsardzības plāns	61

5.	Rasējumi	64

Tehniskās specifikācijas	66

6.	Ievads	66

7.	Dažādi darbi	67

7.1.	Uzmērīšana un nospraušana	67

7.2.	Konstrukciju nojaukšana vai demontāža	67

7.3.	Koku, krūmu un zaru zāģēšana	68

8.	Ūdenskrātuves aizbēršana	68

9.	Zemes klātne	69

9.1.	Grāvju rakšana un tīrīšana	69

9.2.	Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana	69

9.3.	Zemes klātnes būvniecība	69

10.	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas	69

10.1.	Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība	69

Ekonomikas daļa	70

Būvdarbu apjomu saraksts (BA)	70

## Vispārīgā daļa

## Dokumenti būvprojekta izstrādes uzsākšanai

### Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

### SIA “A Vide” komersanta reģistrācijas apliecība

### SIA “A Vide” būvkomersanta reģistrācijas apliecība

### Būvprojekta vadītāja Jāņa Štekela būvprakses sertifikāts

### Būvprojekta vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

### Projektēšanas uzdevums

### Tehniskie noteikumi

### SIA „Rīgas meži”

### Valsts vides dienesta, Lielrīgas reģionālās vides pārvalde

### VAS „Latvijas Valsts ceļi”

### VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

### Citi dokumenti

### Vides pārraudzības biroja Lēmums Nr.228

## Teritorijas sadaļa un ģenerālplāns

## Skaidrojošais apraksts

### Ievads

Būvprojekta izstrāde tiek veikta balstoties uz noslēgto līgumu un tajā iekļauto projektēšanas uzdevumu. Būvprojekta risinājumu izstrādes gaitā ievērtētas izsniegto tehnisko noteikumu prasības, Latvijas likumi, Ministru kabineta noteikumi, būvnormatīvi un būvprojektēšanu regulējošie standarti. Būvprojekta risinājumi atbilst dabas parka “Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plāna 2011-2021. gadam (DAP) paredzētajiem risinājumiem.

Būves grupa – II. Būves klasifikācijas kods – 2112.

Būvprojekta ietvaros ir izstrādāti risinājumi mazās Dubkalnu ūdenstilpnes aizbēršanai un esošā autoceļa posma gar lielo Dubkalnu ūdenskrātuvi pārbūvei.

Projekta realizācija ir paredzēta kārtās:

- I kārta – esošās grunts kaudzes starp Dubkalnu ūdenstilpnēm norakšana, veco sijātavas pamatnes dzelzsbetona konstrukciju nojaukšana un Dubkalnu ūdenskrātuves aizbēršana;

- II kārta - autoceļa un gājēju ceļa posma pārbūve;

1. attēls Pārbūvējamā ceļa posma atrašanās vieta

Saskaņā ar dabas parka “Ogres Zilie kalni” perspektīvo attīstību, mazās ūdenstilpnes teritorijā ir paredzēts veikt publiski pieejamas aktīvās atpūtās zonas izveidi. Tās izveidei ir nepieciešams veikt mazās ūdenstilpnes aizbēršanu. Aizbēršanas darbu ietvaros ir paredzēts veikt ūdens atsūknēšanas darbus, novadot tos esošajā meliorācijas sistēmā. Daļu no ūdenstilpnes aizbēršanai nepieciešamās grunts ir paredzēts iegūt veicot grunts kalna – atbērtnes norakšanu ap vecās karjera sijātavas pamatiem. Vecās sijātavas dzelzsbetona konstrukcijas projekta ietvaros ir paredzēts demontēt un utilizēt. Atlikušo grunts materiālu mazās ūdenstilpnes aizbēršanai paredzēts iegūt no Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” piederošā karjera “Kaparāmuri”.

Esošā ceļa posma pārbūve paredzēta 619m garā posmā. Vasaras sezonas laikā pārbūvējamais ceļa posms tiek izmantots, lai piekļūtu pie atpūtas vietām pie ūdens. Projektētā ceļa posma pārbūve ir paredzēts, kā viena no kārtām no kopējiem ceļa caur dabas parku “Ogres Zilie kalni” pārbūves pasākumiem. Pārējās pārbūves kārtas ir paredzēts veikt nākotnē citu projektu ietvaros. Ceļa posma ietvaros paredzēts veikt esošā grants seguma ceļa pārbūvi, ceļa malā paredzēts izbūvēt stāvvietu 32 automašīnām, organizēt drošu gājēju un velosipēdistu kustību, organizējot to pa, ar koka aizsargbarjerām norobežotu, ceļa klātni.

Par pamatu būvdarbu un būvmateriālu specifikācijām jāpielieto „Ceļu specifikācijas 2015” (CS2015), kas apstiprinātas VAS ″Latvijas valsts ceļi″ Tehniskajā komisijā 2015. gada 11. maijā. Būvdarbi jāizpilda nepārtraucot satiksmi.

### Esošā situācija

Projektā paredzētās aktivitātes paredzēts veikt Ikšķiles novada Tīnūžu pagastā, nekustamajā īpašumā „Dubkalna ezera meži” ar kad. Nr. 7494 013 0033 un īpašumā “Mācību poligons” (kad. Nr.7494 013 0064). Pirmais īpašums pieder SIA “Rīgas meži”, bet tas ir iznomāts Ikšķiles un Ogres novada pašvaldībām. Otrs īpašums pieder Ikšķiles pašvaldībai.

Veicamo aktivitāšu teritorijas atrodas dabas parka „Ogres Zilie kalni” teritorijā.

Bijušā Dubkalnu karjera teritorijā, kas šobrīd ietilpst dabas parkā “Ogres Zilie kalni”, pēc grants-smilts karjera izstrādes beigām daļa no izstrādes nepieciešamās infrastruktūras palika nedemontēta. Zonā starp karjera izstrādes laikā izveidotajām ūdenstilpnēm ir saglabājušās vecās sijātavas pamatnes konstrukcijas no dzelzsbetona, ap kurām izveidots mākslīgs grunts kalns – atbērtne.

2. attēls Vecās sijātavas dzelzsbetona pamatnes konstrukcijas

3. attēls Vecās sijātavas dzelzsbetona pamatnes konstrukcijas un norokamais kalns

Pamestās dzelbetona konstrukcijas ievērojami degradē dabas parka ainavu, kas atrodas blakus vienai no visintensīvāk izmantotajām labiekārtojuma vietām. Esošās dzelzsbetona konstrukcijas rada apdraudējumu cilvēku (īpaši bērnu) drošībai, kas nereti šo apvidu izvēlas rotaļām. Atsevišķu dzelzbetona konstrukciju augstums sasniedz 4m (skat. 3. attēlu). Situācijas uzlabošanai nolemts veikt dzelzsbetona konstrukciju demontāžu un utilizāciju, kā arī ap konstrukcijām esošā grunts kalna - atbērtnes norakšanu.

Bijušā Dubkalnu karjera izstrādes gaitā tika izveidotas 2 padziļinātas ieguves vietas, kas laika gaitā pēc karjera izstrādes darbu pabeigšanas un ūdens atsūknēšanas pārtraukšanas piepildījās ar ūdeni, izveidojot mākslīgas beznoteces un bezieteces ūdenstilpnes. Mazākā ūdenstilpne aizņem aptuveni 1.5ha lielu teritoriju. Dziļums svārstās robežās no 2.00m līdz 3.80m. Šobrīd tā tiek izmantota tikai makšķerēšanai. Mazā ūdenstilpne ir seklāka, līdz ar to tajā ir novērojams lielāks aizaugums. Mazās ūdenstilpnes bioloģiskās, ainaviskās un sociālekonomiskā vērtība ir neliela. DAP paredz, ka mazās ūdenstilpnes teritorijā perspektīvā ir paredzēts izveidot publiski pieejamu aktīvās atpūtas zonu ar pludmales futbola laukumu, pludmales volejbola laukumu, laukums bērniem, meža vingrošanas ierīcēm un badmintona laukumu, kā arī brīvu laukumu citām aktīvām nodarbēm. Lai realizētu plānotos mērķus, ir paredzēts veikt mazās ūdenstilpnes aizbēršanu.

4. attēls Skats uz mazo Dubkalnu ūdenstilpni

Rekonstruējamais ceļa posms ir sastāvdaļa no autoceļa, pa kuru var nokļūt no Ogres uz Ikšķili. Ceļš sākas pie valsts reģionālās nozīmes autoceļa P5 (Ulbroka – Ogre), tad turpinās virzienā gar “Smiltāju” kapiem, pēcāk gar Dubkalnu ūdenstilpnēm, kuru posmā ceļš ir kā servitūts, tad pāriet par Ikšķiles pašvaldības ceļu „Ozolkalnu ceļš”, līdz beigās pāriet par Ezera ielu Ikšķiles pilsētas teritorijā. Esošais autoceļš ir ar grants segumu, kas laika gaitā ir nolietojies, līdz ar to samazinot satiksmes kvalitāti un drošību transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī vasaras periodā automobiļu kustība izraisa pastiprinātu putekļu veidošanos, jo seguma materiāls ir sadrupis un sadēdējis smalkā maisījumā, kas attiecīgi rada neērtības atpūtniekiem pie Dubkalnu ūdenstilpnēm.

Autoceļa posma noslogojumam un izmantošanas veidiem raksturīga sezonalitāte. Rudenī, ziemā un pavasarī ceļš galvenokārt tiek izmantots teritorijas apsaimniekotāju vajadzībām, nodrošinot piekļuvi dabas parka teritorijā esošajiem objektiem. Savukārt vasaras periodā ceļa izmantošana ievērojami palielinās, jo to galvenokārt izmanto dabas parka apmeklētāji, kas dodas atpūsties/uzturēties dabas parka objektos. Līdz ar to šajā periodā ceļš nodrošina arī uzturēšanās funkciju.

Esošā ceļa platums svārstās robežās no 3.5m līdz 5.5m – tātad divas, autoceļu projektēšanas standartam LVS 190-2:2007/A2:2013 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”, atbilstoša platuma joslas ir tikai atsevišķos posmos.

Vasaras periodā, kad ir aktīvā peldsezona, transporta kustība ir visintensīvākā. Novērojumi rāda, ka satiksmes intensitāte rekonstruējamā posmā dažkārt sasniedz līdz pat 300 automašīnas diennaktī. Tajā pašā laikā vairākkārt palielinās arī velosipēdistu un gājēju skaits, līdz ar to satiksmes blīvums ir pārāk liels priekš pastāvošās infrastruktūras. Satiksmes novērojumi liecina, ka automobiļu novietošana notiek ļoti haotiski, nereti nobloķējot pat vienu satiksmes joslu, līdz ar to samazinot satiksmes telpu, kas attiecīgi izraisa sastrēgumus. Tāpat automašīnas tiek novietotas zaļajā zonā, krastu nogāzēs, kas veicina šo zonu izbraukāšanu ar tam sekojošām sekām – virsmas erozija, vides degradācija.

Ūdens atvade rekonstruējamā ceļa posmā šobrīd nav risināta. Ceļam nav grāvju/ievalku, ūdens krājās uz brauktuves, jo brauktuves malās izveidojies līdz pat 20cm augsts apauguma valnis. Pie stiprākām lietusgāzēm ūdens veido lokālas krāšanās vietas, kas pie zināma līmeņa pārplūst, tādejādi izraisot ceļa un Dubkalnu lielās ūdenstilpnes krasta nogāžu izskalošanu, radot transportlīdzekļu un gājēju kustībai bīstamus apstākļus, kā arī neestētiskas ainavas.

Vairākos posmos tuvu brauktuvei izauguši koki un krūmi, kas ievērojami ierobežo ceļa redzamību, tādejādi veicinot satiksmes kvalitātes un drošības līmeņa pazemināšanos.

Sakarā ar to, ka ūdens atvade no ceļa klātnes un piegulošās teritorijas uz doto brīdi nav bijusi risināta, nokrišņu un kūstošā sniega ūdens ir radis zemākas vietas un koncentrēti plūdis esošajā ūdenskrātuvē, radot izskalojumus ūdenskrātuves nogāzēs. Atsevišķās vietās izskalojumu vietas ir piebērtas ar būvgružiem, lai novērstu nogāzes erozijas procesu, taču būvgružu izmantošana ūdenskrātuves tuvumā nav pieļaujama. Projekta darbu daudzumos ir paredzēts apjoms šo izskalojuma vietu novēršanai. Precīzas vietas, kas būtu labojamas precizēt būvniecības gaitā ar pasūtītāju un būvuzraugu.

5. attēls Lielās Dubkalnu ūdenskrātuves izskalotā nogāze.

6. attēls Lielās Dubkalnu ūdenskrātuves izskalotā nogāze piebērta ar būvgružiem.

### Projekta risinājumi

### Mazās Dubkalnu ūdenstilpnes aizbēršana

Teritorijā, kur šobrīd atrodas mazā Dubkalnu ūdenstilpne perspektīvā ir paredzēts izveidot publiski pieejamu aktīvās atpūtas zonu ar pludmales futbola laukumu, pludmales volejbola laukumu, laukums bērniem, meža vingrošanas ierīcēm un badmintona laukumu, kā arī brīvu laukumu citām aktīvām nodarbēm. Lai realizētu izvirzītos mērķus, sākotnēji ir paredzēts veikt ūdenskrātuves aizbēršanu.

Aizberamā ūdenstilpne ir bez noteces, līdz ar to sākotnēji ir jāveic ūdens atsūknēšana. Atsūknējamā ūdens daudzums aprēķināts ~55 tūkstoši kubikmetru. Atsūknēto ūdeni paredzēts novadīt pastāvošajā meliorācijas sistēmā. Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus:

- Pagaidu plastmasas caurtekas D500 izbūvi;

- Veikt teritorijas apsekošanu un pēc nepieciešamības veikt ūdens noteces ievalku izveidi, lai nodrošinātu atsūknētā ūdens noteci paredzētajā virzienā;

- Veikt pagaidu nostādināšanas aku izbūvi.

- Aizberamās ūdens tilpnes esošo zivju saudzīga izķeršana atbilstoši risinājumam, kas būvuzņēmējam jāsagatavo DVP ietvaros, saņemot rekomendācijas no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”. Izķertās zivis nekavējoties ir pārvietojamas otrā ūdens tilpnē.

Minētie sagatavošanās darbi būvuzņēmējam jāievērtē savā piedāvājumā. Vienlaikus Būvuzņēmējam ir jābūt gatavam atsūknēt arī pieplūstošos gruntsūdeņus, kas sākotnēji var traucēt ūdenskrātuves aizbēršanas un sablīvēšanas darbus. Pēc ūdens atsūknēšanas darbu pabeigšanas kopā ar pasūtītāju izvērtēt izbūvētās pagaidu caurtekas saglabāšanu vai demontāžu.

Pēc ūdens atsūknēšanas uzsākama grunts ievešana ūdenstilpnē. Aizbēršanai jāpielieto minerālas izcelsmes grunts atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2015” (CS2015) prasībām pret materiāliem zemes klātnes būvniecībai. Organisko savienojumu daudzums gruntī pieļaujams līdz 5%. Aizbēršanas darbu izpilde veicama saskaņā ar CS2015 prasībām. Aizbēršana jāveic pa kārtām. Obligāti veicama blīvēšana ar grunts veltņiem. Kopējais deformācijas modulis (Ev2) kārtām nedrīkst būt zemāks par 25MPa, bet grunts sablīvējums Ev2/EV1 ne mazāks par 4.0.

Aizberamās ūdenskrātuves aprēķinātais apjoms ap ~69 tūkstošiem kubikmetru. Aizbēršanai nepieciešamās grunts apjoms ievērtējot sablīvējuma koeficentu ir ~92 tūkstoši kubikmetru. Daļu no aizbēršanai nepieciešamās grunts ir paredzēts iegūt no kalna-atbērtnes norakšanas pie vecās sijātavas pamatiem. Pirms aizbēršanas darbu uzsākšanas, būvuzņēmējam jāveic norokamajā kaudzē nederīgās grunts noņemšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni. Kalna norakšana veicama atbilstoši rasējumam TS-3. Ievērot rasējumā norādītās kalna norakšanas augstuma atzīmes, kas kalpos par pamatu izbūvējamā autoceļa zemes klātnei. Pēc kalna norakšanas obligāti veikt grunts blīvēšanu un veikt laboratoriskas pārbaudes kārtas nestspējai (deformācijas modulis) un sablīvējumam. Vērtībām jāatbilst specifikācijās izvirzītajām prasībām. Atlikusī grunts iegūstama Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” piederošajā karjerā “Kaparāmuri”. Grunti paredzēts iegūt no karjera virsējā slāņa. Būvuzņēmējam jānodrošina ūdenskrātuves aizbēršanai nederīgās grunts noņemšana karjerā, kā arī derīgās grunts iekraušana, nogādāšana būvobjektā un iestrāde. Par pievedamā materiāla jautājumiem uzsākot darbus, kontaktēties ar pasūtītāju. Demontējamo un utilizējamo dzelzsbetona pamatu elementu izmantošana ūdenstilpnes aizbēršanai ir stingri aizliegta. Materiālu transportēšanas ceļu saskaņot ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām pusēm.

Aizbērtās ūdenstilpnes projektētā virsma ir veidota ar nelielu slīpumu, kas vērsts no ūdenstilpnes centra uz malām, lai nodrošinātu ūdens atvadi. Detalizētākus tehniskos risinājumus skatīt rasējumā TS-4.

Pēc aizbēršanas darbu pabeigšanas, aizbērtās ūdenskrātuves teritorijā nav pieļaujami kapitālās būvniecības (ēku pamatu būvniecība utml.) darbi tuvākos 5 gadus.

### Ceļa trase

Pārbūvējamais ceļa posms atbilstoši LVS 190-1:2000 paredzēts, kā AV kategorijas autoceļš. Tā nozīme saskaņā ar klasifikāciju ir lauku ceļš, kura galvenās funkcijas ir kalpot vietējiem sakariem neapbūvētās teritorijās un veidot pieslēgumu augstākas kategorijas ceļiem. Projektētais braukšanas ātrums ir pieņemts 50 km/h.

Pārbūvējamā ceļa posma garums ir paredzēts 619m. Trases sākums ir paredzēts pie izbūvētā stāvlaukuma pirms Dubkalnu lielās ūdenstilpnes. Izbūvēto stāvlaukumu šī projekta ietvaros nav paredzēts pārbūvēt. Tālāk autoceļš tiek virzīts pa esošo ceļa klātni posmā gar lielo Dubkalnu ūdenstilpni. Posmā no pk2+80 līdz 5+20 ceļa trase tiek virzīta pa jaunu vietu – pa norokamā grunts kalna teritoriju, atvirzoties no Dubkalnu ūdens tilpnes, tādejādi novirzot tranzīta satiksmi prom no visvairāk apmeklētās labiekārtojuma vietas starp Dubkalnu ūdenstilpnēm. Trases beigu posmā ceļš tiek virzīts par esošo ceļu kalnā augšā un pārbūvējamais posms tiek izbeigts aiz līkuma pk6+19.

Ceļa plāna līknes ir paredzētas kā riņķa loki ar rādiusiem robežās no 28m līdz 1000m. Pārejas līknes netiek paredzētas. Ceļa paplašinājumu izveide līknēs netiek paredzēta. Parametros salīdzinoši mazu plāna līkņu rādiusu izvēle, atteikšanās no pārejas līknēm, kā arī ceļa paplašinājumiem ir saistīta ar ierobežoto telpu, turklāt pārbūvējamais autoceļa posms atrodas dabas parka teritorijā.

### Ceļa šķērsprofils un segas konstrukcija

Ceļa šķērsprofila ģeometrisko parametru izvēle galvenokārt veikta balstoties uz pieejamo telpu ceļa paplašināšanai. Ceļa brauktuves daļai pamatā izvēlēts NP5.5 risinājums. Ceļa klātnes platums ir paredzēts 5.5m, bet posmā pk 2+88 līdz 3+20 ceļa klātnes platums ir paredzēts 6.25m, kas paredzēts, lai ceļa kreisajā pusē varētu veikt koka aizsargbarjeras uzstādīšanu. Gar ceļu paredzētās stāvvietas platums paredzēts 2.0m. Gājēju un velosipēdistu ceļa platums ir paredzēts 2.0m. To ir paredzēts atdalīt no ceļa braucamās daļas ar koka aizsargbarjeru. Koka aizsargbarjeru ir paredzēts izvietot 0.5m platajā ceļa drošības joslā.

Ceļa segums paredzēts ar grants segumu. Ceļa dilumkārta paredzēta no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s. Posmos, kur ceļš paredzēts pa esošo ceļa klātni dilumkārtas biezums paredzēts 10cm, bet posmos, kur tas iet pa „jaunu vietu” dilumkārta paredzēta 20cm biezumā. Ceļa konstrukcijas pamati paredzēti no esošā ceļa seguma materiāla, kas tiks iegūts pēc esošā ceļa profilēšanas. Pamatu izbūves biezums paredzēts diapazonā no 5 līdz 30cm. Ceļa virsmas šķērskritums ir paredzēts 3%. Posmā pk5+50 līdz 6+17 ir paredzēta virāža, kurā ceļa šķērskritums ir paredzēts 4%. Ceļa un izrokamo grāvju nogāzēs ir paredzētas ar slīpumu 1:1.5. Posmā pk0+50 līdz 1+65 grāvja ārējās nogāzes slīpums paredzēts 1:1. Nogāzes paredzēts stiprināt ar augu zemi h=10cm, kas apsēta ar zālāja sēklām. Detalizētākus šķērsprofilu risinājumus skatīt rasējumā TS-7 „Šķērsprofili”.

### Ceļa garenprofils

Ceļa garenprofila projekta līnija tiek veidota aptveroši, pēc iespējas vairāk piekļaujoties esošā ceļa garenprofila elementiem, tādejādi iespēju robežās samazinot zemes darbus. Garenprofila elementi projektēti ar domu, lai pēc iespējas vairāk būtu iespējams izmantot esošo ceļa seguma materiālu. Pēc esošā seguma profilēšanas veikšanas iegūto segas materiālu otrreizēji paredzēts izmantot pamatnes veidošanā autostāvvietas un pa jaunu vietu izbūvējamā ceļa posma izbūvē.

### Ūdens atvades sistēma

Ūdens atvades sistēmu rekonstruējamam ceļa posmam ir paredzēts risināt ar atklātas grāvju sistēmas izveidi. Lielākajā daļā rekonstruējamā ceļa posma, tā labajā malā ir paredzēts izveidot ceļa grāvi. Posmos pk 0+02 līdz 3+50 un 5+09 līdz 5+60 ir paredzēts 50cm dziļš normālgrāvis. Normālgrāvja dibena platums paredzēts 0.4m, bet nogāžu slīpums paredzēts 1:1.5. Ceļa posmā pk 0+50 – 1+65 grāvja ārējās nogāzes slīpums ir paredzēts 1:1, lai pēc iespējas vairāk saaudzētu esošā kalna nogāzē augošās priedes. Šo nogāzi paredzēts nostiprināt pielietojot salmu-kokosa biopaklāju. Ņemot vērā projektētā grāvja garenkritumus, tā gultni un nogāzi 30cm augstumā ir paredzēts nostiprināt ar dolomīta šķembām fr. 40-70mm 15cm beizumā (risinājumu skatīt rasējumā TS-5-1). Posmā pk 3+40 - 5+10 ceļam piegulošo labo malu ir paredzēts noplanēt tā, lai virsmas kritums būtu vērsts uz esošo meliorācijas grāvi paralēli slēpošanas trasei, tādejādi nodrošinot ūdens aizvadīšanu. Esošā meliorācijas grāvja tīrīšanas darbi un caurtekas nomaiņa (d=0.8m) tika veikta 2014. gada beigās, veicot slēpošanas trases izbūves darbus, līdz ar to ir pieļaujama lietusūdens novadīšana tajā.

Piketā 2+15 pēc projektētā garenprofila veidojas zemākā vietā, kur paredzēts, virszemes ūdeņus ar projektētajiem grāvjiem ievadīt uztvērējakā ar nosēdaļu un tālāk caur kolektoru izvada uz Dubkalnu lielo ūdenstilpni. Uztvērējakas ar nosēddaļu un kolektora izvada risinājumus skatīt rasējumā TS-5-1.

### Satiksmes organizācija

Automašīnu atļautais kustības ātrums rekonstruējamā ceļa posmā, ņemot vērā intensīvo mazākaizsargāto satiksmes dalībnieku apjomu un ceļa trases parametrus ir paredzēts 30 km/h.

Automašīnu kustība tiek organizēta pa 5.50m plato brauktuvi. 2.0m plata stāvvieta paralēli brauktuvei tiek paredzēta posmā pk 0+22 līdz pk 1+80. Stāvvieta paredzēta 32 vieglajiem automobiļiem. Gājēju un velosipēdistu kustība posmā no rekonstruējamā posma sākuma līdz lielās Dubkalnu ūdenstilpnes ziemeļu galam, kas ir noslogotākais ceļa izmantošanas virziens no Ogres pilsētas puses, tiek organizēta pa 2.0m plato gājēju-velosipēdistu celiņu, kas no brauktuves tiek atdalīts ar koka aizsargbarjeru. Koka aizsargbarjeras konstrukcija paredzēta atbilstoši DP teritorijā iepriekš uzstādītajām barjerām slēpošanas trasē, lai saglabātu vienoto stilu. Koka aizsargbarjera paredzēta 1.1m augsta mērot no seguma virsmas, to paredzēts uzstādīt 0.5m platajā drošības telpā starp brauktuvi un gājēju-velosipēdistu ceļu. Koka aizsargbarjerā ik pēc 40m tiek paredzēta sprauga, lai cilvēki no autostāvvietas varētu piekļūt gājēju/velosipēdistu ceļam. No Ikšķiles puses tuvojošajiem satiksmes dalībniekiem paredzēts izmantot autoceļa brauktuvi. Jāpiemin, ka Ikšķiles virzienā ceļa noslogojums ir ievērojami mazāks.

No satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem ir plānots uzstādīt attiecīgās ceļa zīmes. Ceļazīmju projektēšana veikta atbilstoši LVS 77-2:2014 “Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi” noteiktajām prasībām. Uzstādāmo ceļazīmju īpašībām jāatbilst LVS 77-3:2014 “Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības” izvirzītajām prasībām.

### Esošās Dubkalnu ūdenskrātuves krastu nostiprināšana

Apsekojot objektu klātienē, tika konstatēts, ka galvenais krasta nogāžu erozijas iemesls ir organizēti nenovadītie nokrišņu ūdeņi no blakus esošā ceļa klātnes, kas veidoja izskalojumus. Tā kā projekta realizācijas laikā minētā problēma tiks novērsta, t.i. nokrišņu ūdeņi no ceļa klātnes tiks novadīti grāvī, būtiski krastu nostiprināšanas pasākumi nav nepieciešami.

Esošās izskalojumu vietas ir nepieciešams attīrīt no tur sabērtajiem būvgružiem, pa 300mm slāņiem veikt minerālmateriāla maisījuma 0/45mm piebēršanu un rūpīgu sablīvēšanu. Virs sablīvētā minerālmateriāla ir pieberams 300mm biezs vietējās grunts slānis, veidojot lēzenu nogāzi – cik katra konkrētā vieta atļauj, neaizberot ūdenskrātuvi. Nogāžu piebērtās zonas ir plūdeni piekļaujamas esošam (neskartajam) nogāžu reljefam.

Gadījumā ja ir zonas, kur piebērtās nogāzes slīpums veidojas stāvāks par 1:2, zem 300mm vietējās grunts slāņa ir nepieciešams pie pamatnes nostiprināt kokosa/salmu paklāju.

Grunts piebēršanas darbi veicami tā, lai ūdens uzduļķošanās procesi būtu pēc iespējas mazāki.

Nogāzes nostiprināšanas principiāls risinājums

Nogāžu labojumu vietas precizēt būvdarbu gaitā un darbu zonas saskaņot ar pasūtītāju un būvuzraugu.

Izstrādāja: 					Jānis Štekels

## Rasējumi

| Rasējuma marka un Nr. | Rasējuma nosaukums | Mērogs |
| --- | --- | --- |
| TS-1 | Vispārīgie rādītāji. Ģenerālplāns | 1:2 000 |
| TS-2-(1-2) | Sagatavošanas darbu plāns | 1:500 |
| TS-3 | Grunts kaudzes norakšana | 1:500 |
| TS-4 | Dubkalnu mazās ūdenskrātuves aizbēršana | 1:500 |
| TS-5-(1-2) | Izbūves plāns. Satiksmes organizācijas plāns | 1:500 |
| TS-6 | Garenprofils | - |
| TS-7 | Šķērsprofili | 1:100 |
| TS-8 | Koka aizsargnorobežojumi | 1:25 |

## Darbu organizācijas projekts (DOP)

## Skaidrojošais apraksts

### Ievads

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, būvuzņēmējam ir jāizstrādā un ar pasūtītāju jāsaskaņo darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP).

DVP ir izstrādājams atbilstoši LBN 310-15 "Darbu veikšanas projekts", pamatojoties uz šo Darbu organizēšanas projektu un tajā sniegto informāciju. Izstrādājot DVP, būvuzņēmējam ir jāprecizē veicamo darbu tehnoloģiskie procesi un metodes. Būvdarbi veicami nepārtraucot satiksmi.

Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāievērtē nepieciešamo saskaņojumu iegūšanu, kā arī jāveic videi nodarīto zaudējumu aprēķins un tā kompensēšana, gadījumā, ja tāds tiks noteikts. Izmaksās jāievērtē arī izdevumi, kas var rasties sakarā ar papildus nepieciešamās teritorijas iznomāšanu materiāla krautņu veidošanai un noņemtā apauguma pagaidu atbērtnei.

### Sagatavošanas darbi

Pirms būvdarbu uzsākšanas vispirms ir veicami šādi sagatavošanās darbi:

- Būves piketāžas ass nospraušana dabā (saskaņā ar rasējumu TS-5);

- Satiksmes organizēšanas shēmas izstrādāšana un saskaņošana ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāievēro LR MK noteikumi Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļeim” prasības.

- Pagaidu piebraucamo ceļu izbūve;

- Būvlaukuma pilsētiņas ierīkošana. Vietās, kur tiks ierīkotas materiālu/tehnikas novietnes, kā arī pagaidu piebraucamajam ceļam rūpīgi jānoņem augsnes slānis (min.200mm) un jānovieto pagaidu atbērtnē, lai pēc darbu pabeigšanas šo grunti varētu izmantot skarto teritoriju rekultivācijai. Laukuma un piebraucamā ceļa segumam izmantot materiālu, saskaņā ar CS2015. Izstrādājot DVP Būvuzņēmējs var norādīt arī citu, viņaprāt piemērotāku, pilsētiņu izvietošanas vietu vienlaikus gūstot šo vietu īpašnieku rakstisku piekrišanu/saskaņojumu. Būvuzņēmējs, pilnā apmērā pats ir atbildīgs par būvlaukuma pilsētiņu apsardzi un nodrošināšanos pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās.

- Koku ciršanas atļaujas saņemšana. Un projekta zonas atmežošana.

- Dzelzbetona konstrukciju demontāža un utilizācija.

- Pagaidu plastmasas caurtekas (D500) izbūvi zem esošā ceļa, lai nodrošinātu atsūknētā ūdens aizplūšanu.

- Ievalku izveidošanu, lai nodrošinātu atsūknētā ūdens aizplūšanu paredzētajā virzienā.

- Izsūknētā ūdens nostādināšanas/smilšu ķērāja aku izbūve (tehniskais risinājums sniedzams DVP ietvaros), kas nepieciešama pirms ūdens tiek laists tālāk.

- Aizberamās ūdens tilpnes esošo zivju saudzīga izķeršana atbilstoši risinājumam, kas būvuzņēmējam jāsagatavo DVP ietvaros, saņemot rekomendācijas no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā īnstitūta „BIOR”. Izķertās zivis nekavējoties ir pārvietojamas otrā ūdens tilpnē.

- Esošo inženierkomunikāciju identificēšana dabā, izsaucot attiecīgo komunikāciju apsaimniekotājus, nepieciešamības gadījumā veicot to nostiprināšanu atbilstoši komunikāciju apsaimniekotāju norādījumiem un noteikumiem.

Visiem darbu izpildē iesaistītiem mehānismiem ir jābūt darba kārtībā, ko kontrolē Būvuzņēmēja atbildīgais par darba drošību. Būvuzņēmējs pilnā apmērā ir atbildīgs par pagaidu nobrauktuvju/ceļu izbūvi/demontāžu. Materiālu uzkrājumu/krautņu veidošana nepārtraukta darba cikla nodrošināšanai. Veicami visi citi augstāk neuzskaitītie darbi, bez kuru izpildes nav iespējama pamatdarbu uzsākšana, tai skaitā bermas izbūve. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par objekta nodrošināšanu ar pietiekamu tehnikas un iekārtu daudzumu kvalitatīvai un drošai darbu veikšanai.

### Veicamo darbu secība

Pēc sagatavošanās darbu pabeigšanas pamatdarbi ir veicami zemāk norādītā (rekomendējoši) secībā.

- Mazās Dubkalnu ūdenskrātuves ūdens atsūknēšana caur nostādināšanas akām ūdeni novadot shēmā (DOP-1) norādītā grāvī. Vienlaikus Būvuzņēmējam ir jābūt gatavam atsūknēt arī pieplūstošos gruntsūdeņus, kas sākotnēji var traucēt ūdenskrātuves aizbēršanas un sablīvēšanas darbus.

- Mazās Dubkalnu ūdenskrātuves vietas aizbēršana ar grunts kaudzes norakšanas rezultātā iegūto un pievesto grunti, veicot grunts sablīvēšanu pa kārtām līdz projektā norādītām atzīmēm, izmantojot norokamā kalna un pievesto grunti;

- Lielās Dubkalnu ūdenskrātuves nogāžu papildināšana ar grunts materiālu un to planēšana;

- Projektētā ceļa, nobrauktuvju un veloceliņa klātnes pamatnes sagatavošana.

- Projektētā ceļa, nobrauktuvju un veloceliņa konstruktīvo kārtu secīga izbūve.

- Norobežojošo barjeru izbūve un labiekārtošanas darbi atbilstoši projekta prasībām;

- Skarto teritoriju rekultivācija un uzrādīšana pasūtītāja pārstāvim.

### Būvdarbu pabeigšana

Pēc visu būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāveic visas tehnikas un būvlaukuma pilsētiņu demobilizācija un darbu laikā skarto teritoriju rekultivēšana/sakārtošana un uzrādīšana Pasūtītājam. Vienlaikus, no skarto teritoriju īpašniekiem, ir jāsaņem rakstisks apliecinājums, ka viņiem nav pretenziju, par paveiktiem rekultivācijas darbiem.

Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veicama videi nodarīto zaudējumu aprēķins un samaksa sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā īnstitūta „BIOR”.

### Vides aizsardzības prasības

| Nr. p.k. | Prasība ievērot | Pasākumi | Atbildīgais par izpildi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nodrošināt likumdošanā noteikto prasību par troksni, tā ievērošanu. | 1.1. Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20:00. 1.2. Nepieciešamības gadījumā savlaicīgi informēt (rakstiski) blakus esošos iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis. | Būvuzņēmēja atbildīgā persona |
| 2. | Nodrošināt, ka objekta teritorija nav piesārņota un piegružota ar būvatkritumiem. | 2.1. Transporta savlaicīga pasūtīšana. 2.2. Pareiza materiālu nokraušana un uzglabāšana. 2.3. No būvuzņēmēja pieprasīt līgumu vai plānu par būvatkritumu apsaimniekošanu. | Būvuzņēmēja atbildīgā persona |
| 3. | Izmešu gaisā rašanās. | 3.1. Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā ekspluatācijas kārtībā. | Būvuzņēmēja atbildīgā persona |

### Drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumi. Darba aizsardzības plāns

Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem:

- Darba likums;

- Būvniecības likums;

- Darba aizsardzības likums;

- Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”;

- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";

- MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus";

- MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi";

- MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;

- LR “Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus - MK noteikumi Nr.379 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”.

- MK noteikumi Nr.125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”

Galvenais būvuzņēmējs (DVP ietvaros) izstrādā būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus tieši šim būvlaukumam piemērotus, ievērojot, kā arī nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem. Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un demontāžas darbu procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar darba zonas apmeklēšanu.

Pirms darbu uzsākšanas ir norīkojams, ar uzņemuma vadītāja rakstisku rīkojumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir, vai nav nozīmējis darba aizsardzības koordinātoru). Atbildīgajai personai ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību licencētā mācību iestādē, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR MK noteikumi Nr.323 „Noteikumi par apmācību darba aizsardzība jautājumos”).

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/ apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam (a/u) ir nozīmēts atbildīgais darbu veicējs), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.323 “Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas darba zonas tuvumā.

Aprīkojumu un materiālus nepieciešams padot uz darbavietām tehnoloģiskā secībā, lai nodrošinātu darba drošību.

Novietot iekārtas darbavietās minimālā daudzumā, lai tie neradītu draudus darba veikšanas laikā.

Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais apģērbs, apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un paņēmienus.

Būvlaukuma pilsētiņām jābūt aprīkotām ar ģērbtuvi, atpūtas telpu un tualeti darbinieku vajadzībām, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasības. Tāpat katrai darbu zonai tuvumā jāatrodas pirmās palīdzības aptieciņai un citiem līdzekļiem, kuri nepieciešami cietušajam pie pirmās palīdzības sniegšanas.

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darbu zonām un tehnikai ir jābūt aprīkotām ar ugunsdrošības inventāru, ugunsdzēšamiem aparātiem, glābšanas riņķiem un noteikumiem, kā ar tiem rīkoties nepieciešamības gadījumā.

Katrā darbu zonā jābūt mobilam telefonam, kas dod iespēju izsaukt ugunsdzēsējus un/vai neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Būvuzņēmējs noteikti organizē darbinieku apmācību/instruktāžu, drošā smagumu celšanā/pārvietošanā, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus” prasībām.

Iespējamie riski un pasākumi, kas veicami risku samazināšanai/novēršanai

| Nr. p.k. | Iespējamie riski | Pasākumi riska samazināšanai/novēršanai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Darbinieku iekrišana ūdenī - noslīkšana | - Darbiniekam, kas darbojas ūdens tuvumā vai uz ūdens, obligāti jānēsā glābšanas veste. - Darbu zonā jāatrodas glābšanas riņķim. - Darbi veicami min.3 cilvēku grupā. |
| 2. | Trauma no krītoša koka | 2.1. Veicot koku un krūmu zāģēšanas darbus darba zonā, var atrasties tikai darba veicējs. Darbam jāpiesaista speciāli apmācīts personāls darbam bīstamās zonās. Darbiniekam ir jālieto aizsargbrilles, aizsargapģērbs, speciāli apavi un darba cimdi. |
| 3. | Trauma iekārtas neatbilstošas ekspluatācijas rezultātā. | 3.1. Darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu gatavību darbam, pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei. 3.2. Iekārtas kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīcēm (manometri) ir jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem saskaņā ar likumu par bīstamo iekārtu ekspluatāciju. 3.3. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra veicamā darba specifiku un izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. 3.4. Darbiniekiem ir jābūt apmācītiem darbam ar katru konkrēto darba iekārtu/ierīci. |
| 4. | Trauma no krītoša priekšmeta | 4.1. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam izsniegtie individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargķive, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi u.t.t.). 4.2. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst atrasties zem ceļamās kravas, vai celtņa izlices. 4.3. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atestēts un ir atbildīgs par kravu stropēšanu. |
| 5. | Trauma no neatbilstošas rakšanas tehnikas ekspluatācijas | 5.1. Rakšanas tehnikai ir jābūt darba kārtībā un pārbaudītai atbilstoši normatīviem aktiem. 5.2. Tai ir jābūt piemērotai konkrētā darba veikšanai. 5.3. Personālam, kas veic darbu ar konkrēto rakšanas iekārtu ir jābūt apmācītiem un instruētiem darbam ar šo iekārtu. |
| 6. | Ķermeņa pārkaršana vai atdzisšana | 6.1. Darbiniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar laika apstākļiem piemērotu darba abģērbu, kā arī būvlaukuma pilsētiņā darbiniekiem ir jābūt nodrošinātai vietai kur atveldzēties, vai sasildīties. |

Piezīme: Būvuzņēmējs ir pilnā apmērā atbildīgs, ka tā piesaistīts (atbilstoši apmācīts) darba aizsardzības speciālists veic pilnu objekta risku izvērtēšanu un sagatavo atbilstošus dokumentus riska samazināšanai/novēršanai, kas ir iekļaujams darba aizsardzības plānā.

Izstrādāja: 					Jānis Štekels

## Rasējumi

| Rasējuma marka un Nr. | Rasējuma nosaukums | Mērogs |
| --- | --- | --- |
| DOP-1 | Darbu organizācijas plāns | 1:1 000 |

## Tehniskās specifikācijas

## Ievads

Tehniskās specifikācijas izstrādātas par pamatu ņemot „Ceļu specifikācijas 2015” (CS2015). Tās ietver prasības būvdarbu izpildei un produkta kvalitātei.

CS2015, piemēram, konkrēta darba specifikācijas sākumā, vai arī citur tekstā, var būt dotas norādes, skaidrojumi vai ieteikumi specifikāciju lietošanai, izstrādājot būvprojektu. Šīs norādes, skaidrojumi vai ieteikumi par būvprojekta izstrādi būvdarbu izpildītājam nav saistošas, ja vien būvdarbu izpildītājs neveic arī būvprojekta vai kādas tā daļas izstrādi. Konkrēta darba specifikācijas sākumā var būt arī dotas saistošas norādes būvdarbu izpildītājam, piemēram, gadījumiem, ja būvprojektā nav norādes, kā lietot paredzēto izstrādājumu konkrētus tipus, u.tml.

Pirmajā nodaļā „1. Definīcijas un skaidrojumi” dotas specifikācijās lietoto svarīgāko terminu definīcijas vai skaidrojumi. Konkrēta darba specifikācijai svarīgāko terminu definīcijas un skaidrojumi var būt doti arī šī konkrētā darba pirmajā sadaļā „Definīcijas” – doto nodaļu skatīt CS2015.

Otrajā nodaļā „2. Vispārējā nodaļa” aprakstītas vispārējas prasības, kuras jāizpilda un jāievēro būvuzņēmējam, veicot darbus (Darba izmaksa, Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes, Satiksmes organizācija, Darba drošība, Būvdarbu žurnāls, Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana, Darba izpildes ātrums, Darba programma). Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi būvuzņēmējam nav paredzēta - doto nodaļu skatīt CS2015!

Katra konkrētā darba specifikāciju veido septiņas sadaļas:

- Definīcijas - Dotas konkrētā darba specifikācijai svarīgāko terminu definīcijas un skaidrojumi;

- Darba apraksts - Dots darbu apraksts par, kuru izpildi ir paredzēts samaksāt būvuzņēmējam par konkrētā darba izpildi. Papildus konkrētā darba izpildes izmaksām būvuzņēmējam tajās ir jāiekļauj arī izmaksas par Vispārējā nodaļā noteikto prasību izpildi, kā arī tiesību aktos noteiktie nodokļi un nodevas.

- Materiāli - Noteiktas prasības konkrētā darba izpildē lietot paredzētajiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem. Šīs prasības ir jāizpilda pirms attiecīgo būvmateriālu vai būvizstrādājumu iebūves vai uzstādīšanas, kas būvdarbu izpildītājam attiecīgi jādeklarē Darba programmā.

- Iekārtas - Noteiktas īpašas prasības lietojamajai tehnikai, iekārtām, aprīkojumam vai ražotnēm, kuras ir jāizpilda, lai tās varētu izmantot darba veikšanai. Norādītā tehnika, iekārtas, aprīkojums vai ražotnes jālieto obligāti. Var lietot papildu iekārtas un mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darbu izpildi.

- Darba izpilde - Noteiktas īpašas prasības darba izpildes procesam (paņēmieniem, secībai, klimatiskajiem apstākļiem u.tml.). Var būt noteiktas prasības būvmateriālu vai būvizstrādājumu kvalitātes vērtējumam vai paraugu ņemšanas specifiskām procedūrām darba izpildes laikā.

- Kvalitātes novērtējums - Noteikti pabeigta darba novērtējamie parametri, kā arī prasības pabeigta darba kvalitātei.

- Darba daudzuma uzmērīšana - Noteikts pabeigta darba daudzuma uzmērīšanas veids, saskaņā ar kuru uzmērot, pasūtītājs paredz samaksāt būvuzņēmējam par pabeigtu konkrētā darba daudzuma vienību.

Būvuzņēmējam jāpiemēro šajās un CS2015 norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības. Ja CS2015 nav norādīts konkrēts standarts, tad jāpiemēro Latvijas standarti. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstoša kvalitātes kontrole.

Darbu daudzumu sarakstā visi materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam jāievērtē uzirdinājuma koeficents.

## Dažādi darbi

### Uzmērīšana un nospraušana

Ievērot CS 2015. Sadaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar:

Darba izpilde

Mērniecības darbus jāizpilda personām ar piemērotu izglītību, zināšanām un darba pieredzi.

Būvuzņēmējs papildus var saņemt topogrāfiskās uzmērīšanas pārskatu, kā arī materiālus digitālā formā.

Būvdarbu zonā esošie valsts atbalsta tīkla punkti (poligonometrijas tīkla punkti, GPS punkti, reperi, markas utt.) ir jāsaglabā, bet to iznīcināšanas gadījumā – jāatjauno.

Ievērot arī šo specifikāciju citās nodaļās dotās prasības.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot augstāk minētās prasības un turpinot būvdarbus.

### Konstrukciju nojaukšana vai demontāža

Ievērot CS 2015. Sadaļu 3.2. – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, papildinot ar:

Skatīt kopā ar rasējumu TS-2 „Sagatavošanas darbu plāns” un projekta darbu daudzumu sarakstu.

### Koku, krūmu un zaru zāģēšana

Ievērot CS 2015. Sadaļu 3.5. – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar:

Skatīt kopā ar rasējumu TS-2 „Sagatavošanas darbu plāns” un projekta darbu daudzumu sarakstu. Pirms koku vai krūmu ciršanas saņemt attiecīgās atļaujas, kā arī darbu zonas un periodus saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi. Meža zonās, kuras paredzēts atbrīvojamas no krūmiem, izcērtami tie krūmi, kuru diametrs nepārsniedz 10cm.

## Ūdenskrātuves aizbēršana

Attiecībā uz aizbēršanu ievērot CS2015 prasības pret zemes klātnes būvniecību (sadaļa 4.4), papildinot ar:

Aizberamā ūdenstilpne ir bez noteces, līdz ar to sākotnēji ir jāveic ūdens atsūknēšana. Atsūknēto ūdeni pastāvošajā meliorācijas sistēmā. Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus, kas būvuzņēmējam jāievērtē savā piedāvājumā.

Jāveic aizberamās ūdens tilpnes esošo zivju saudzīga izķeršana atbilstoši risinājumam, kas būvuzņēmējam jāsagatavo DVP ietvaros, saņemot rekomendācijas no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”. Izķertās zivis nekavējoties ir pārvietojamas otrā ūdens tilpnē.

Vienlaikus Būvuzņēmējam ir jābūt gatavam atsūknēt arī pieplūstošos gruntsūdeņus, kas sākotnēji var traucēt ūdenskrātuves aizbēršanas un sablīvēšanas darbus. Pēc ūdens atsūknēšanas darbu pabeigšanas kopā ar pasūtītāju izvērtēt izbūvētās pagaidu caurtekas saglabāšanu vai demontāžu.

Pēc ūdens atsūknēšanas uzsākama grunts ievešana ūdenstilpnē. Aizbēršanai jāpielieto minerālas izcelsmes grunts. Organisko savienojumu daudzums gruntī pieļaujams līdz 5%. Aizbēršana jāveic pa kārtām. Obligāti veicama blīvēšana ar grunts veltņiem. Kopējais deformācijas modulis (Ev2) kārtām nedrīkst būt zemāks par 25MPa, bet grunts sablīvējums Ev2/EV1 ne mazāks par 4.0.

Daļu no aizbēršanai nepieciešamās grunts ir iegūt no kalna-atbērtnes norakšanas pie vecās sijātavas pamatiem. Pirms aizbēršanas darbu uzsākšanas, būvuzņēmējam jāveic norokamajā kaudzē nederīgās grunts noņemšana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni. Kalna norakšana veicama atbilstoši rasējumam TS-3. Ievērot rasējumā norādītās kalna norakšanas augstuma atzīmes, kas kalpos par pamatu izbūvējamā autoceļa zemes klātnei. Pēc kalna norakšanas obligāti veikt grunts blīvēšanu un veikt laboratoriskas pārbaudes kārtas nestspējai (deformācijas modulis) un sablīvējumam. Vērtībām jāatbilst specifikācijās izvirzītajām prasībām. Atlikusī grunts iegūstama Ikšķiles novada pašvaldības SIA “Ikšķiles māja” piederošajā karjerā “Kaparāmuri”. Grunti paredzēts iegūt no karjera virsējā slāņa. Būvuzņēmējam jānodrošina ūdenskrātuves aizbēršanai nederīgās grunts noņemšana karjerā, kā arī derīgās grunts iekraušana, nogādāšana būvobjektā un iestrāde. Par pievedamā materiāla jautājumiem uzsākot darbus, kontaktēties ar pasūtītāju. Demontējamo un utilizējamo dzelzsbetona pamatu elementu izmantošana ūdenstilpnes aizbēršanai ir stingri aizliegta. Materiālu transportēšanas ceļu saskaņot ar pasūtītāju un citām ieinteresētajām pusēm.

## Zemes klātne

### Grāvju rakšana un tīrīšana

Ievērot CS 2015. Sadaļu 4.1. – „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar:

Skatīt kopā ar rasējumiem TS-5 ”Izbūves plāns” un TS-6 “Garenprofils” un projekta darbu daudzumu sarakstu.

### Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana

Ievērot CS 2015. Sadaļu 4.2. – „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar:

Skatīt kopā ar rasējumiem TS-3 “Grunts kaudzes norakšana”, TS-5 ”Izbūves plāns” un TS-6 “Garenprofils” un projekta darbu daudzumu sarakstu.

### Zemes klātnes būvniecība

Ievērot CS 2015. Sadaļu 4.4. – „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar:

Skatīt kopā ar rasējumiem TS-3 “Grunts kaudzes norakšana”, TS-4 “Dubkalnu mazās ūdenskrātuves aizbēršana”, TS-5 ”Izbūves plāns”, TS-6 “Garenprofils” un TS-7 “Šķērsprofili”, kā arī projekta darbu daudzumu sarakstu.

Kopējam deformāciju modulim Ev2, zem izbūvējamās nesaistītu minerālmateriālu maisījumu dilumkārtas ir jābūt vismaz 100 MPa.

## Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

### Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība

Ievērot CS 2015. Sadaļu 5.2. – „Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība”, papildinot ar:

Skatīt kopā ar rasējumiem TS-5 ”Izbūves plāns”, TS-6 “Garenprofils” un TS-7 “Šķērsprofili”, kā arī projekta darbu daudzumu sarakstu.

Rupjo minerālmateriālu stiprības klase – N-II.

Pārējo veicamo darbu specifikācijas saskaņā ar CS2015.

# Ekonomikas daļa

## Būvdarbu apjomu saraksts (BA)

| Projektētājs | SIA "A Vide" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Novads | Ikšķiles novads |  |  |  |
| Ceļa nosaukums | Ceļa rekonstrukcija “Dubkalna ezera meži” posmam un "Dubkalnu mazās ūdenskrātuves aizbēršana" dabas parkā "Ogres Zilie kalni" |  |  |  |
| Garums, km | 0.619 |  |  |  |
| AADTj,pievestā | <500 |  |  |  |
| AADTj,smagie | <100 |  |  |  |
| Nr. | Darba nosaukums | Rasējuma Nr. | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CEĻU DAĻA (1.kārta) |  |  |  |  |
| 1 | Vispārēji darbi |  | N/A |  |
| 1.1 | Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums | Specifikācijas | KS | 1 |
| 2 | Sagatavošanas darbi |  | N/A |  |
| 2.1 | Meža zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni vai sadedzinot | TS-2 | m2 | 1667 |
| 2.2 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni | TS-2 | gab. | 4 |
| 2.3 | Demontējamas un utilizējamas dzezsbetona konstrukcijas | TS-2 | m2 | 802 |
| 2.4 | Demontējamas un utilizējamas dzezsbetona konstrukcijas | TS-2 | gab. | 14 |
| 2.5 | Sagatavošanas darbi ūdens atsūknēšanai | DOP-1 | kompl. | 1 |
| 2.6 | Pakāpeniska ūdenskrātuves atsūknēšana | DOP-1 | kompl. | 1 |
| 3 | Zemes darbi |  | N/A |  |
| 3.1 | Liekās grunts noņemšana un aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni | TS-3 | m3 | 737 |
| 3.2 | Grunts kaudzes norakšana | TS-3 | m3 | 11100 |
| 3.3 | Ūdenskrātuves aizbēršana | TS-4 | - | - |
| 3.3.1 | Grunts materiāla iekraušana/ievešana | TS-4 | m3 | 68844 |
| 3.3.2 | Grunts materiāla iestrāde/blīvēšana | TS-4 | m3 | 68844 |
| CEĻU DAĻA (2.kārta) |  |  |  |  |
| 1 | Vispārēji darbi |  | N/A |  |
| 1.1 | Mobililizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana, uzturēšana, nojaukšana, satiksmes organizēšana un darba vietu aprīkojums | Specifikācijas | KS | 1 |
| 2 | Sagatavošanas darbi |  | N/A |  |
| 2.1 | Ceļa trases un tā elementu uzmērīšana un nospraušana | TS-5 | m | 619 |
| 2.2 | Meža attīrīšana veicot krūmu zāģēšanu | TS-5 | m2 | 2382 |
| 2.3 | Meža zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni vai sadedzinot | TS-2 | m2 | 2278 |
| 2.4 | Koku zāģēšana ar celmu laušanu, aizvedot uz atbērtni | TS-2 | gab. | 6 |
| 2.5 | Demontējamas un utilizējamas dzezsbetona konstrukcijas | TS-2 | gab. | 4 |
| 3 | Zemes darbi |  | N/A |  |
| 3.1 | Liekās grunts noņemšana | TS-5 | m3 | 1523 |
| 3.2 | Zemes klātnes ierakuma izbūve | TS-5 | m3 | 1314 |
| 3.3 | Zemes klātnes uzbēruma izbūve | TS-5 | m3 | 1343 |
| 3.4 | Grāvju rakšana | TS-5 ; TS-6 | m3 | 47 |
| 3.5 | Grāvju tīrīšana | TS-5 | m | 200 |
| 3.6 | Grāvja teknes nostiprināšana ar dolomīta šķembām 40-70mm | TS-5 | m | 395 |
| 3.7 | Esošā ceļa segas konstrukcijas profilēšana | TS-5 ; TS-7 | m2 | 1824 |
| 3.8 | Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi h-10cm biezumā | TS-5 | m2 | 3723 |
| 3.9 | Nogāžu nostiprināšana ar dabīgu salmu-kokosa biopaklāju | TS-5 | m2 | 306 |
| 3.10 | Krasta izskalojumu labošana un nostiprināšana | TS-5 | m3 | 51 |
| 3.11 | Rekultivācija | TS-5 | m2 | 177 |
| 4 | Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas |  | N/A |  |
| 4.1 | Esošā ceļa segas konstrukcijas vai uzbērumam derīgās grunts materiāla izlīdzinošā kārta (h=20-30cm) | TS-5 ; TS-7 | m2 | 1281 |
| 4.2 | Esošā ceļa segas konstrukcijas vai uzbērumam derīgās grunts materiāla izlīdzinošā kārta (h=5-15cm) | TS-5 ; TS-7 | m2 | 2549 |
| 4.3 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s (h=20cm) | TS-5 ; TS-7 | m2 | 2552 |
| 4.4 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s (h=10cm) | TS-5 ; TS-7 | m2 | 2481 |
| 6 | Ūdens atvades konstrukcijas |  | N/A |  |
| 6.1 | Dzelzsbetona uztvērējaka ∅=1.5m | TS-5 | gab. | 1 |
| 6.2 | Plastmasas kolektors ∅=250 | TS-5 | m | 12 |
| 6.3 | Iztekas gala izbūve | TS-5 | gab. | 1 |
| 7 | Aprīkojums un satiksmes organizēšana |  | N/A |  |
| 7.1 | Ceļa zīmju statu uzstādīšana d-60mm | TS-5 | gab. | 15 |
| 7.2 | Brīdinājuma ceļa zīmes uzstādīšana | TS-5 | gab. | 2 |
| 7.3 | Priekšrocības ceļa zīmes uzstādīšana | TS-5 | gab. | 1 |
| 7.4 | Aizlieguma ceļa zīmes uzstādīšana | TS-5 | gab. | 4 |
| 7.5 | Norādījuma ceļa zīmes uzstādīšana | TS-5 | gab. | 2 |
| 7.6 | Papildzīmes uzstādīšana | TS-5 | gab. | 2 |
| 7.7 | Vertikālie ceļa apzīmējumu uzstādīšana | TS-5 | gab. | 8 |
| 7.8 | Gājēju barjeras izbūve | TS-5 | m | 288 |

Izstrādāja: 					Jānis Štekels

Pārbaudīja:					Guntis Jonikāns